Propuesta de Ruta Tecnológica — Observabilidad PortilloSur

Martín Absalón Rodríguez Durán — Mayo 2026

1. Estado actual del sistema

El sistema de monitoreo de PortilloSur opera actualmente con el stack LGTM completo desplegado sobre Proxmox VE: Prometheus (CT 100) para recolección de métricas, Mimir (CT 107) para retención histórica de 90 días, Loki (CT 106) para centralización de logs con Promtail instalado en los 7 contenedores, Tempo (CT 105) para trazas distribuidas con OpenTelemetry, y Grafana (CT 103) como interfaz unificada de visualización. Esta arquitectura resuelve las tres dimensiones clásicas de observabilidad: métricas, logs y trazas.

2. Riesgos identificados y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Disco CT 101 (2GB) se llena | Alertmanager cae | Alerta DiscoCasiLleno + limpieza nflog.* |
| WireGuard Ubuntu caído | Sin monitoreo de Server Dev | Silence 30 días + acceso físico pendiente |
| Token Telegram expuesto | Bots comprometidos | .gitignore en alertmanager.yml |
| Prometheus retención 30d | Pérdida de historial | Mimir como long-term storage (90d) |

Conclusión

La arquitectura LGTM implementada constituye una plataforma de observabilidad escalable y mantenible. La adopción de OpenTelemetry como estándar de instrumentación garantiza que la inversión en trazabilidad no quede atada a ningún vendor específico. La solución opera íntegramente sobre la infraestructura Proxmox VE existente, sin necesidad de migrar a servicios cloud ni adquirir licencias adicionales.